华中科技大学同济医学院附属协和医院2026年度环境检测项目

| 1月 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 院区名称 | 检测类别 | 检测指标 | 检测频次 | 备注 |
| 主院区 | 污水处理站周围恶臭 | 甲烷、臭气浓度、氨气、硫化氢、氯气 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  | 锅炉G5(DA002) | 氮氧化物 | 1次/月 | 4样/次 |
|  |  | 二氧化硫、颗粒物、烟气黑度 | 1次/年 | 4样/次 |
|  | 锅炉G6（DA003) | 氮氧化物 | 1次/月 | 4样/次 |
|  |  | 二氧化硫、颗粒物、烟气黑度 | 1次/年 | 4样/次 |
|  | 食堂油烟（DA001） | 油烟 | 1次/季度 | 5样/次 |
|  | 废水 | 悬浮物、化学需氧量 | 1次/周 | 4样/次 |
|  |  | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 1次/月 | 4样/次 |
|  |  | pH、溶解性总固体、五日生化需氧量、结核杆菌（分包）、阴离子表面活性剂、氨氮、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  |  | 总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅（预处理排口） | 1次/季度 | 4样/次 |
|  |  | 色度、肠道致病菌(分包）、肠道致病毒(分包） | 1次/年 | 4样/次 |
|  | 雨水(DW003) | 化学需氧量 | 下雨检测 1次/月 | 4样/次 |
|  | 噪声 | Leq（A） | 1次/季度 | 昼夜 |
|  | 在线对比 | pH、余氯、流量 | 1次/月 | 4样/次 |
| 主院区核医学辐射检测 | 辐射检测 | 碘131（分包）、总α放射性、总β放射性 | 5次/年 | 等通知去采样 |
| PET-CT中心辐射检测 | 辐射检测 | 碘131（分包）、总α放射性、总β放射性 | 5次/年 |  |
| 2月 |  |  |  |  |
| 院区名称 | 检测类别 | 检测指标 | 检测频次 | 备注 |
| 主院区 | 锅炉G5 | 氮氧化物 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  | 锅炉G6 | 氮氧化物 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  | 废水 | 悬浮物、化学需氧量 | 1次/周 | 4样/次 |
|  |  | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 1次/月 | 4样/次 |
|  | 雨水(DW003) | 化学需氧量 | 下雨检测 1次/月 | 4样/次 |
|  | 在线对比 | pH、余氯、流量 | 1次/月 | 4样/次 |
| 3月 |  |  |  |  |
| 院区名称 | 检测类别 | 检测指标 | 检测频次 | 备注 |
| 主院区 | 锅炉G5 | 氮氧化物 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  | 锅炉G6 | 氮氧化物 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  | 废水 | 悬浮物、化学需氧量 | 1次/周 | 4样/次 |
|  |  | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 1次/月 | 4样/次 |
|  | 雨水(DW003) | 化学需氧量 | 下雨检测 1次/月 | 4样/次 |
|  | 在线对比 | pH、余氯、流量 | 1次/月 | 4样/次 |
| 4月 |  |  |  |  |
| 院区名称 | 检测类别 | 检测指标 | 检测频次 | 备注 |
| 主院区 | 污水处理站周围恶臭 | 甲烷、臭气浓度、氨气、硫化氢、氯气 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  | 锅炉G5(DA002) | 氮氧化物 | 1次/月 | 4样/次 |
|  |  | 二氧化硫、颗粒物、烟气黑度 | 1次/年 | 4样/次 |
|  | 锅炉G6DA003) | 氮氧化物 | 1次/月 | 4样/次 |
|  |  | 二氧化硫、颗粒物、烟气黑度 | 1次/年 | 4样/次 |
|  | 食堂油烟（DA001） | 油烟 | 1次/季度 | 5样/次 |
|  | 废水 | 悬浮物、化学需氧量 | 1次/周 | 4样/次 |
|  |  | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 1次/月 | 4样/次 |
|  |  | pH、溶解性总固体、五日生化需氧量、结核杆菌（分包）、阴离子表面活性剂、氨氮、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  |  | 总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅（预处理排口） | 1次/季度 | 4样/次 |
| + | 雨水(DW003) | 化学需氧量 | 下雨检测 1次/月 | 4样/次 |
|  | 噪声 | Leq（A） | 1次/季度 | 昼夜 |
|  | 在线对比 | pH、余氯、流量 | 1次/月 | 4样/次 |
| 5月 |  |  |  |  |
| 院区名称 | 检测类别 | 检测指标 | 检测频次 | 备注 |
| 主院区 | DA003（1#锅炉） | 氮氧化物 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  | DA002（2#锅炉、3#锅炉、4#锅炉、5#锅炉） | 氮氧化物 | 1次/季度 | 4样/次实际开的锅炉 |
|  | 废水 | 悬浮物、化学需氧量 | 1次/周 | 4样/次 |
|  |  | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 1次/月 | 4样/次 |
|  | 雨水(DW003) | 化学需氧量 | 下雨检测 1次/月 | 4样/次 |
|  | 在线对比 | pH、余氯、流量 | 1次/月 | 4样/次 |
| 6月 |  |  |  |  |
| 院区名称 | 检测类别 | 检测指标 | 检测频次 | 备注 |
| 主院区 | DA003（1#锅炉） | 氮氧化物 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  | DA002（2#锅炉、3#锅炉、4#锅炉、5#锅炉） | 氮氧化物 | 1次/季度 | 4样/次 实际开的锅炉 |
|  | 废水 | 悬浮物、化学需氧量 | 1次/周 | 4样/次 |
|  |  | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 1次/月 | 4样/次 |
|  | 雨水(DW003) | 化学需氧量 | 下雨检测 1次/月 | 4样/次 |
|  | 在线对比 | pH、余氯、流量 | 1次/月 | 4样/次 |
| 7月 |  |  |  |  |
| 院区名称 | 检测类别 | 检测指标 | 检测频次 | 备注 |
| 主院区 | 污水处理站周围恶臭 | 甲烷、臭气浓度、氨气、硫化氢、氯气 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  | DA003（1#锅炉） | 氮氧化物 | 1次/月 | 4样/次 |
|  |  | 二氧化硫、颗粒物、烟气黑度 | 1次/年 | 4样/次 |
|  | DA002（2#锅炉、3#锅炉、4#锅炉、5#锅炉） | 氮氧化物 | 1次/月 | 4样/次 实际开的锅炉 |
|  |  | 二氧化硫、颗粒物、烟气黑度 | 1次/年 | 4样/次 |
|  | 食堂油烟（DA001） | 油烟 | 1次/季度 | 5样/次 |
|  | 废水 | 悬浮物、化学需氧量 | 1次/周 | 4样/次 |
|  |  | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 1次/月 | 4样/次 |
|  |  | pH、溶解性总固体、五日生化需氧量、结核杆菌（分包）、阴离子表面活性剂、氨氮、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  |  | 总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅（预处理排口） | 1次/季度 | 4样/次 |
|  | 雨水(DW003) | 化学需氧量 | 下雨检测 1次/月 | 4样/次 |
|  | 噪声 | Leq（A） | 1次/季度 | 昼夜 |
|  | 在线对比 | pH、余氯、流量 | 1次/月 | 4样/次 |
| 主院区核医学辐射检测 | 辐射检测 | 碘131（分包）、总α放射性、总β放射性 | 5次/年 | 等通知去采样 |
| PET-CT中心辐射检测 | 辐射检测 | 碘131（分包）、总α放射性、总β放射性 | 5次/年 |  |
| 8月 |  |  |  |  |
| 院区名称 | 检测类别 | 检测指标 | 检测频次 | 备注 |
| 主院区 | DA003（1#锅炉） | 氮氧化物 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  | DA002（2#锅炉、3#锅炉、4#锅炉、5#锅炉） | 氮氧化物 | 1次/季度 | 4样/次实际开的锅炉 |
|  | 废水 | 悬浮物、化学需氧量 | 1次/周 | 4样/次 |
|  |  | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 1次/月 | 4样/次 |
|  | 雨水(DW003) | 化学需氧量 | 下雨检测 1次/月 | 4样/次 |
|  | 在线对比 | pH、余氯、流量 | 1次/月 | 4样/次 |
| 9月 |  |  |  |  |
| 院区名称 | 检测类别 | 检测指标 | 检测频次 | 备注 |
| 主院区 | DA003（1#锅炉） | 氮氧化物 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  | DA002（2#锅炉、3#锅炉、4#锅炉、5#锅炉） | 氮氧化物 | 1次/季度 | 4样/次实际开的锅炉 |
|  | 废水 | 悬浮物、化学需氧量 | 1次/周 | 4样/次 |
|  |  | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 1次/月 | 4样/次 |
|  | 雨水(DW003) | 化学需氧量 | 下雨检测 1次/月 | 4样/次 |
|  | 在线对比 | pH、余氯、流量 | 1次/月 | 4样/次 |
| 10月 |  |  |  |  |
| 院区名称 | 检测类别 | 检测指标 | 检测频次 | 备注 |
| 主院区 | 污水处理站周围恶臭 | 甲烷、臭气浓度、氨气、硫化氢、氯气 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  | DA003（1#锅炉） | 氮氧化物 | 1次/月 | 4样/次 |
|  |  | 二氧化硫、颗粒物、烟气黑度 | 1次/年 | 4样/次 |
|  | DA002（2#锅炉、3#锅炉、4#锅炉、5#锅炉） | 氮氧化物 | 1次/月 | 4样/次实际开的锅炉 |
|  |  | 二氧化硫、颗粒物、烟气黑度 | 1次/年 | 4样/次 |
|  | 食堂油烟（DA001） | 油烟 | 1次/季度 | 5样/次 |
|  | 废水 | 悬浮物、化学需氧量 | 1次/周 | 4样/次 |
|  |  | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 1次/月 | 4样/次 |
|  |  | pH、溶解性总固体、五日生化需氧量、结核杆菌（分包）、阴离子表面活性剂、氨氮、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  |  | 总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅（预处理排口） | 1次/季度 | 4样/次 |
|  | 雨水(DW003) | 化学需氧量 | 下雨检测 1次/月 | 4样/次 |
|  | 噪声 | Leq（A） | 1次/季度 | 昼夜 |
|  | 在线对比 | pH、余氯、流量 | 1次/月 | 4样/次 |
| 11月 |  |  |  |  |
| 院区名称 | 检测类别 | 检测指标 | 检测频次 | 备注 |
| 主院区 | DA003（1#锅炉） | 氮氧化物 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  | DA002（2#锅炉、3#锅炉、4#锅炉、5#锅炉） | 氮氧化物 | 1次/季度 | 4样/次实际开的锅炉 |
|  | 废水 | 悬浮物、化学需氧量 | 1次/周 | 4样/次 |
|  |  | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 1次/月 | 4样/次 |
|  | 雨水(DW003) | 化学需氧量 | 下雨检测 1次/月 | 4样/次 |
|  | 在线对比 | pH、余氯、流量 | 1次/月 | 4样/次 |
| 12月 |  |  |  |  |
| 院区名称 | 检测类别 | 检测指标 | 检测频次 | 备注 |
| 主院区 | DA003（1#锅炉） | 氮氧化物 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  | DA002（2#锅炉、3#锅炉、4#锅炉、5#锅炉） | 氮氧化物 | 1次/季度 | 4样/次实际开的锅炉 |
|  | 废水 | 悬浮物、化学需氧量 | 1次/周 | 4样/次 |
|  |  | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 1次/月 | 4样/次 |
|  | 雨水(DW003) | 化学需氧量 | 下雨检测 1次/月 | 4样/次 |
|  | 在线对比 | pH、余氯、流量 | 1次/月 | 4样/次 |