华中科技大学同济医学院附属协和医院2026年度环境检测项目

注意：标红部分排气筒排单后需核实是否能做（还在建设中，蓝色部分排气筒正常做）

| 1月 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 院区名称 | 检测类别 | 检测指标 | 检测频次 | 备注 |
| 金银湖院区 | 污水处理站周围恶臭 | 甲烷、臭气浓度、氨气、硫化氢、氯气 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  | 废水（DW001） | 色度、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、结核杆菌（分包） | 1次/季度 | 3样/次 |
|  |  | 悬浮物 | 1次/周 | 3样/次 |
|  |  | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 1次/月 | 3样/次 |
|  | 污水处理站废气排放口DA005 | 臭气浓度、氨、硫化氢 | 1次/季度 | 4样/次 |
| + | 锅炉（DA004、DA008、DA009） | 氮氧化物 | 1次/月 | 3样/次 |
|  |  | 二氧化硫、颗粒物、烟气黑度 | 1次/季度 | 3样/次 |
|  | 饲养间排气筒3DA010 饲养间排气筒4DA011 饲养间排气筒1DA012 饲养间排气筒2DA013 | 氨、硫化氢 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  | 噪声 | Leq（A） | 1次/季度 | 昼夜 |
|  | 在线对比 | pH、COD、氨氮、余氯、流量 | 1次/月 | 4样/次 |
|  | 雨水（DW002~DW009） | 化学需氧量 | 下雨检测1次/月 | 3样/次 |
| 2月 |  |  |  |  |
| 院区名称 | 检测类别 | 检测指标 | 检测频次 | 备注 |
| 金银湖院区 | 废水 | 悬浮物 | 1次/周 | 3样/次 |
|  |  | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 1次/月 | 3样/次 |
|  | 锅炉（DA004、DA008、DA009） | 氮氧化物 | 1次/月 | 3样/次 |
|  | 在线对比 | pH、COD、氨氮、余氯、流量 | 1次/月 | 4样/次 |
|  | 雨水（DW002~DW009） | 化学需氧量 | 下雨检测1次/月 | 3样/次 |
| 3月 |  |  |  |  |
| 院区名称 | 检测类别 | 检测指标 | 检测频次 | 备注 |
| 金银湖院区 | 废水 | 悬浮物 | 1次/周 | 3样/次 |
|  |  | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 1次/月 | 3样/次 |
|  | 锅炉（DA004、DA008、DA009） | 氮氧化物 | 1次/月 | 3样/次 |
|  | 在线对比 | pH、余氯、流量 | 1次/月 | 4样/次 |
|  | 雨水（DW001~DW005） | 化学需氧量 | 下雨检测1次/月 | 3样/次 |
| 4月 |  |  |  |  |
| 院区名称 | 检测类别 | 检测指标 | 检测频次 | 备注 |
| 金银湖院区 | 污水处理站周围恶臭 | 甲烷、臭气浓度、氨气、硫化氢、氯气 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  | 厂界上风向1个点，下风向3个点 | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、非甲烷总烃 | 1次/年 | 3样/次 |
|  | 废水（DW001） | 色度、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、结核杆菌（分包） | 1次/季度 | 3样/次 |
|  |  | 悬浮物 | 1次/周 | 3样/次 |
|  |  | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 1次/月 | 3样/次 |
|  | 食堂油烟（DA001、DA002、DA003、DA006、DA007） | 油烟 | 1次/年 | 5样/次 |
|  | 污水处理站废气排放口DA005 | 臭气浓度、氨、硫化氢 | 1次/季度 | 4样/次 |
| + | 锅炉（DA004、DA008、DA009） | 氮氧化物 | 1次/月 | 3样/次 |
|  |  | 二氧化硫、颗粒物、烟气黑度 | 1次/季度 | 3样/次 |
|  | 饲养间排气筒3DA010 饲养间排气筒4DA011 饲养间排气筒1DA012 饲养间排气筒2DA013 | 臭气浓度 | 1次/半年 | 4样/次 |
|  |  | 氨、硫化氢 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  | 实验室排气筒1DA014实验室排气筒2DA015实验室排气筒3DA016实验室排气筒4DA017实验室排气筒5DA018实验室排气筒6DA019实验室排气筒7DA020实验室排气筒8DA021实验室排气筒9DA022实验室排气筒10DA023实验室排气筒11DA024实验室排气筒12DA025实验室排气筒13DA026实验室排气筒14DA027实验室排气筒15DA028实验室排气筒16DA029实验室排气筒17DA030实验室排气筒18DA031实验室排气筒19DA032 | 非甲烷总烃 | 1次/半年 | 3样/次 |
|  | 噪声 | Leq（A） | 1次/季度 | 昼夜 |
|  | 在线对比 | pH、COD、氨氮、余氯、流量 | 1次/月 | 4样/次 |
|  | 雨水（DW002~DW009） | 化学需氧量 | 下雨检测1次/月 | 3样/次 |
| 5月 |  |  |  |  |
| 院区名称 | 检测类别 | 检测指标 | 检测频次 | 备注 |
| 金银湖院区 | 废水 | 悬浮物 | 1次/周 | 3样/次 |
|  |  | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 1次/月 | 3样/次 |
|  | 锅炉（DA004、DA008、DA009） | 氮氧化物 | 1次/月 | 3样/次 |
|  | 在线对比 | pH、COD、氨氮、余氯、流量 | 1次/月 | 4样/次 |
|  | 雨水（DW002~DW009） | 化学需氧量 | 下雨检测1次/月 | 3样/次 |
| 6月 |  |  |  |  |
| 院区名称 | 检测类别 | 检测指标 | 检测频次 | 备注 |
| 金银湖院区 | 废水 | 悬浮物 | 1次/周 | 3样/次 |
|  |  | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 1次/月 | 3样/次 |
|  | 锅炉（DA004、DA008、DA009） | 氮氧化物 | 1次/月 | 3样/次 |
|  | 在线对比 | pH、COD、氨氮、余氯、流量 | 1次/月 | 4样/次 |
|  | 雨水（DW001~DW005） | 化学需氧量 | 下雨检测1次/月 | 3样/次 |
| 7月 |  |  |  |  |
| 院区名称 | 检测类别 | 检测指标 | 检测频次 | 备注 |
| 金银湖院区 | 污水处理站周围恶臭 | 甲烷、臭气浓度、氨气、硫化氢、氯气 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  | 废水（DW001） | 色度、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、结核杆菌（分包） | 1次/季度 | 3样/次 |
|  |  | 悬浮物 | 1次/周 | 3样/次 |
|  |  | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 1次/月 | 3样/次 |
|  | 污水处理站废气排放口DA005 | 臭气浓度、氨、硫化氢 | 1次/季度 | 4样/次 |
| + | 锅炉（DA004、DA008、DA009） | 氮氧化物 | 1次/月 | 3样/次 |
|  |  | 二氧化硫、颗粒物、烟气黑度 | 1次/季度 | 3样/次 |
|  | 饲养间排气筒3DA010 饲养间排气筒4DA011 饲养间排气筒1DA012 饲养间排气筒2DA013 | 氨、硫化氢 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  | 噪声 | Leq（A） | 1次/季度 | 昼夜 |
|  | 在线对比 | pH、COD、氨氮、余氯、流量 | 1次/月 | 4样/次 |
|  | 雨水（DW002~DW009） | 化学需氧量 | 下雨检测1次/月 | 3样/次 |
| 8月 |  |  |  |  |
| 院区名称 | 检测类别 | 检测指标 | 检测频次 | 备注 |
| 金银湖院区 | 废水 | 悬浮物 | 1次/周 | 3样/次 |
|  |  | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 1次/月 | 3样/次 |
|  | 锅炉（DA004、DA008、DA009） | 氮氧化物 | 1次/月 | 3样/次 |
|  | 在线对比 | pH、COD、氨氮、余氯、流量 | 1次/月 | 4样/次 |
|  | 雨水（DW002~DW009） | 化学需氧量 | 下雨检测1次/月 | 3样/次 |
| 9月 |  |  |  |  |
| 院区名称 | 检测类别 | 检测指标 | 检测频次 | 备注 |
| 金银湖院区 | 废水 | 悬浮物 | 1次/周 | 3样/次 |
|  |  | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 1次/月 | 3样/次 |
|  | 锅炉（DA004、DA008、DA009） | 氮氧化物 | 1次/月 | 3样/次 |
|  | 在线对比 | pH、COD、氨氮、余氯、流量 | 1次/月 | 4样/次 |
|  | 雨水（DW001~DW005） | 化学需氧量 | 下雨检测1次/月 | 3样/次 |
| 10月 |  |  |  |  |
| 院区名称 | 检测类别 | 检测指标 | 检测频次 | 备注 |
| 金银湖院区 | 污水处理站周围恶臭 | 甲烷、臭气浓度、氨气、硫化氢、氯气 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  | 废水（DW001） | 色度、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、结核杆菌（分包） | 1次/季度 | 3样/次 |
|  |  | 悬浮物 | 1次/周 | 3样/次 |
|  |  | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 1次/月 | 3样/次 |
|  | 污水处理站废气排放口DA005 | 臭气浓度、氨、硫化氢 | 1次/季度 | 4样/次 |
| + | 锅炉（DA004、DA008、DA009） | 氮氧化物 | 1次/月 | 3样/次 |
|  |  | 二氧化硫、颗粒物、烟气黑度 | 1次/季度 | 3样/次 |
|  | 饲养间排气筒3DA010 饲养间排气筒4DA011 饲养间排气筒1DA012 饲养间排气筒2DA013 | 臭气浓度 | 1次/半年 | 4样/次 |
|  |  | 氨、硫化氢 | 1次/季度 | 4样/次 |
|  | 实验室排气筒1DA014实验室排气筒2DA015实验室排气筒3DA016实验室排气筒4DA017实验室排气筒5DA018实验室排气筒6DA019实验室排气筒7DA020实验室排气筒8DA021实验室排气筒9DA022实验室排气筒10DA023实验室排气筒11DA024实验室排气筒12DA025实验室排气筒13DA026实验室排气筒14DA027实验室排气筒15DA028实验室排气筒16DA029实验室排气筒17DA030实验室排气筒18DA031实验室排气筒19DA032 | 非甲烷总烃 | 1次/半年 | 3样/次 |
|  | 噪声 | Leq（A） | 1次/季度 | 昼夜 |
|  | 在线对比 | pH、COD、氨氮、余氯、流量 | 1次/月 | 4样/次 |
|  | 雨水（DW002~DW009） | 化学需氧量 | 下雨检测1次/月 | 3样/次 |
| 11月 |  |  |  |  |
| 院区名称 | 检测类别 | 检测指标 | 检测频次 | 备注 |
| 金银湖院区 | 废水 | 悬浮物 | 1次/周 | 3样/次 |
|  |  | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 1次/月 | 3样/次 |
|  | 锅炉（DA004、DA008、DA009） | 氮氧化物 | 1次/月 | 3样/次 |
|  | 在线对比 | pH、COD、氨氮、余氯、流量 | 1次/月 | 4样/次 |
|  | 雨水（DW002~DW009） | 化学需氧量 | 下雨检测1次/月 | 3样/次 |
| 12月 |  |  |  |  |
| 院区名称 | 检测类别 | 检测指标 | 检测频次 | 备注 |
| 金银湖院区 | 废水 | 悬浮物 | 1次/周 | 3样/次 |
|  |  | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 1次/月 | 3样/次 |
|  | 锅炉（DA004、DA008、DA009） | 氮氧化物 | 1次/月 | 3样/次 |
|  | 在线对比 | pH、COD、氨氮、余氯、流量 | 1次/月 | 4样/次 |
|  | 雨水（DW001~DW005） | 化学需氧量 | 下雨检测1次/月 | 3样/次 |